FRA TAL TIL
TRANSISTOR

Beregning og øvelser

Elevhæfte • Følg præsentationen fra talrepræsentation til logiske kredsløb

Navn: ____________________________________     Gruppe: __________     Dato: __________

Sådan bruger du hæftet Skriv mellemregninger, ikke kun svar. Brug 0 og 1 som inputværdier. Når du designer et kredsløb, skal sandhedstabel, boolsk ligning og diagram passe sammen.

# Rute gennem hæftet

Materialet følger præsentationens rækkefølge. Læreren vælger, hvilke opgaver der løses i fællesskab, individuelt eller som gruppeaktivitet.

| Del | Indhold |
| --- | --- |
| 1 | Positionssystemer og omregning mellem binær og decimal |
| 2 | Binær addition, over-/underløb og 4-bit-komplement |
| 3 | Logiske gates og boolske udtryk |
| 4 | Menneskeligt kredsløb – gruppeleg |
| 5 | Half adder |
| 6 | Full adder og designforløb |
| 7 | Konstruktion, fejlfinding og afrunding |

Notation: A·B betyder AND, A+B betyder OR, A′ betyder NOT A, og A⊕B betyder XOR. I binære tal angives basen med et lille ₂, fx 1011₂.

# 1. Talrepræsentation

Et positionssystem bygger på potenser af basen. I binært er vægtene fra højre 2⁰, 2¹, 2² osv. Vis dine mellemregninger.

## Opgave 1A • Binært til decimalt (5 eksempler)

| Nr. | Binært tal | Udregning i potenser af 2 | Svar i decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10110₂ | ________________________________ | ________ |
| 2 | 110101₂ | ________________________________ | ________ |
| 3 | 1000001₂ | ________________________________ | ________ |
| 4 | 11111111₂ | ________________________________ | ________ |
| 5 | 10101010₂ | ________________________________ | ________ |

## Opgave 1B • Decimalt til binært (5 eksempler)

| Nr. | Decimalt tal | Division med 2 / rester | Svar i binær |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | ________________________________ | ________ |
| 2 | 26 | ________________________________ | ________ |
| 3 | 45 | ________________________________ | ________ |
| 4 | 73 | ________________________________ | ________ |
| 5 | 2026 | ________________________________ | ________ |

Husk: Ved gentagen division med 2 læses resterne nedefra og op. Kontrollér ved at omregne dit svar tilbage til decimal.

# 2. Binær aritmetik

## Opgave 2A • Læg sammen (5 eksempler)

| Nr. | Regnestykke | Resultat på 4 bit | Carry/overløb? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0101₂ + 0011₂ | ____________ | ____________ |
| 2 | 0110₂ + 0101₂ | ____________ | ____________ |
| 3 | 1011₂ + 0010₂ | ____________ | ____________ |
| 4 | 1110₂ + 0101₂ | ____________ | ____________ |
| 5 | 1101₂ + 1011₂ | ____________ | ____________ |

Regn modulo 2⁴, når resultatet skal gemmes på fire bit. Notér carry ud af den venstre bit separat; den indgår ikke i de nederste fire bit.

## Opgave 2B • 4-bit-komplement og fortolkning (5 eksempler)

Brug 4-bit to-komplement: vend bittene og læg 1 til for at finde den additive inverse. Fortolk derefter bitmønstret som et fortegnet tal i intervallet −8 til 7.

| Nr. | Bitmønster | To-komplement (mod 16) | Fortolket fortegnet værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0101 | ____________ | ____________ |
| 2 | 0011 | ____________ | ____________ |
| 3 | 0111 | ____________ | ____________ |
| 4 | 1000 | ____________ | ____________ |
| 5 | 1110 | ____________ | ____________ |

På n bit gælder regning modulo 2ⁿ. For 4 bit er 1111₂ + 0001₂ = 0000₂ med carry ud. I to-komplement repræsenterer 1111₂ tallet −1.

# 3. Gates og boolske udtryk

Udfyld sandhedstabellen for hvert udtryk. Rækkefølgen af input er 00, 01, 10, 11. Brug parenteser, hvis de står i udtrykket.

## Opgave 3.1 • Y = A·B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

## Opgave 3.2 • Y = A+B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

## Opgave 3.3 • Y = A⊕B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

## Opgave 3.4 • Y = A′

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |

## Opgave 3.5 • Y = (A+B′)·B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

# 4. Gruppeleg: Menneskeligt kredsløb

Formål: Gør inputs, gates og output synlige med kroppen. Aktiviteten svarer til udtrykkene fra præsentationens slide 14.

## Sådan spiller I

1. Gå sammen i grupper på 4–8. Fordel roller: inputpersoner (A, B og eventuelt C), gateperson(er), outputperson og observatør/tidtager.

2. Aftal signalerne: 0 = lavt/squat eller hænder ned; 1 = højt/stå eller hænder op. Vælg én bevægelse og brug den konsekvent.

3. Gatepersonen anvender reglen: AND giver 1 kun hvis alle inputs er 1; OR giver 1 hvis mindst ét input er 1; NOT vender 0 og 1. XOR giver 1 når inputs er forskellige.

4. Arbejd med ét udtryk ad gangen. Inputpersonerne viser en række fra sandhedstabellen; gatepersonen beregner; outputpersonen viser Y. Observatøren kontrollerer og noterer.

5. Byt roller. Prøv alle inputkombinationer for hvert udtryk. Gruppen får ét point pr. korrekt output; bonuspoint for at forklare ræsonnementet.

## Udtryk fra præsentationen – test alle kombinationer

### Runde 1: Y = A·B + C

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

### Runde 2: Y = A + B′

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

### Runde 3: Y = A′·B + C

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

### Runde 4: Y = (A+B′)·C

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

### Runde 5: Y = A·B + B·C

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

# 5. Half adder – ét-bit-adder

En half adder lægger to bit sammen. Summen er S=A⊕B, og carry er C=A·B. Brug designrækkefølgen: problem → sandhedstabel → ligning → logikdiagram → kredsløb.

### Opgave 5.1

Udfyld hele sandhedstabellen for A, B, S og C. Kontrollér alle fire inputkombinationer.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 5.2

Skriv en boolsk ligning for S og for C. Skriv derefter hvert output som sum-af-produkter (SOP).

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 5.3

Tegn et logikdiagram for half adderen med XOR- og AND-gate. Markér tydeligt de fælles inputledninger A og B.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 5.4

Test A=1, B=1. Forklar, hvorfor resultatet er S=0 og C=1, og forbind det med 1+1=10₂.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 5.5

Forestil dig, at XOR ikke er til rådighed. Byg S med AND, OR og NOT, og forklar din løsning.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

| A | B | S | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

# 6. Full adder – carry ind og carry ud

En full adder lægger A, B og carry ind (Cin) sammen. Outputtene er Sum og carry ud (Cout).

### Opgave 6.1

Udfyld sandhedstabellen for alle otte inputkombinationer. Brug decimaltal til at kontrollere hver række: A+B+Cin.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 6.2

Skriv SOP-ligninger for Sum og Cout ud fra rækkerne, hvor outputtet er 1.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 6.3

Vis, at Sum = A⊕B⊕Cin. Skriv en forenklet ligning for Cout, fx med majoritetsreglen eller to AND-led og et OR-led.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 6.4

Tegn et logikdiagram for full adderen. Brug enten XOR/AND/OR-gates eller to half addere og en OR-gate.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

### Opgave 6.5

Regn 1+1+1. Angiv Sum og Cout, og forklar hvordan de to output tilsammen repræsenterer 3=11₂.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

| A | B | Cin | Sum | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

# 7. Byggeaktivitet: fra problem til kredsløb

Brug denne procedure ved bordet. Læreren godkender half adderen, før gruppen går videre til full adderen.

| Trin | Gør sådan | Tjek |
| --- | --- | --- |
| 1. Problem | Beskriv med egne ord, hvad kredsløbet skal beregne. | Hvilke inputs og outputs? |
| 2. Sandhedstabel | Skriv alle mulige inputkombinationer og ønskede outputs. | Er der 4 rækker (2 inputs) eller 8 (3 inputs)? |
| 3. Ligning | Udled boolske udtryk fra de rækker, hvor output=1. | Matcher ligningen tabellen? |
| 4. Logikdiagram | Tegn gates og forbindelser før I kobler noget til. | Er alle ledninger entydige? |
| 5. Kredsløb | Byg og afprøv samtlige inputkombinationer. | Notér testresultaterne. |

## Spilleregler og sikkerhed ved fysisk bygning

• Arbejd i små grupper og giv alle en rolle: bygger, læser diagram, tester og dokumenterer. Skift roller mellem opgaver.

• Hold strømmen FRA, mens I bygger eller ændrer ledninger. Tænd kun, når læreren siger test.

• På de anvendte chips: pin 14 = +5 V og pin 7 = GND. Kontrollér chiptypen og orienteringen med læreren, før tilslutning.

• Hak/notch vender mod venstre; pin 1 er nederst til venstre i den viste orientering. Kontrollér altid datablad/board og lærerens instruktion.

• Bliver en chip varm, så sluk straks og tilkald læreren. Rør ikke ved strømførende forbindelser.

## Fejlfinding – fem klassiske symptomer

| Symptom | Tjek først |
| --- | --- |
| Intet lyser / ingen output | Er strømforsyningen tilsluttet korrekt? +5 V til VCC og GND til jord? |
| Output er altid 0 eller 1 | Er et input flydende? Brug korrekt pull-down/pull-up efter lærerens anvisning. |
| Output er helt omvendt | Vend chippen korrekt; tjek notch og pin 1. |
| Kun én kombination fejler | Gennemgå tabellen og følg den konkrete ledning fra input til gate og output. |
| LED lyser svagt / kredsløbet virker ustabilt | Tjek seriemodstand, LED-retning og at udgangen ikke belastes forkert. |

Vigtigt: Pin-numre og elektriske tilslutninger afhænger af chippen. Følg lærerens konkrete opsætning og chipdatablad; tilslut aldrig ud fra hukommelsen alene.

## Tre veje videre (valgaktivitet)

Når jeres full adder er godkendt, vælger læreren en fortsættelse: (A) byg en ny 2-input-funktion og dokumentér hele designforløbet; (B) udvid til en 2-bit-adder ved at kæde bit-addertrin sammen; eller (C) undersøg en praktisk logikfunktion, fx alarm der aktiveres ved bestemte inputbetingelser. Gruppen skal beskrive problem, tabel, ligning, diagram og test.

## Opsamling – individuel exitbillet

Én ting, jeg forstod i dag: __________________________________________________________

Én ting, jeg stadig undrer mig over: __________________________________________________

Det, der var mest nyttigt / svært / uklart: ______________________________________________