FRA TAL TIL
TRANSISTOR

Facit og lærervejledning

Elevhæfte • Følg præsentationen fra talrepræsentation til logiske kredsløb

Navn: ____________________________________     Gruppe: __________     Dato: __________

Sådan bruger du hæftet Skriv mellemregninger, ikke kun svar. Brug 0 og 1 som inputværdier. Når du designer et kredsløb, skal sandhedstabel, boolsk ligning og diagram passe sammen.

Lærernote: Elevhæftet følger præsentationens emner. Brug facit som kontrol, ikke som eneste vurdering; diagrammer kan se forskellige ud, hvis de implementerer samme boolske funktion.

# Facit 1 • Talrepræsentation

## 1A Binært til decimal

| Binært | Udregning | Decimal |
| --- | --- | --- |
| 10110₂ | 16+4+2 | 22 |
| 110101₂ | 32+16+4+1 | 53 |
| 1000001₂ | 64+1 | 65 |
| 11111111₂ | 128+64+32+16+8+4+2+1 | 255 |
| 10101010₂ | 128+32+8+2 | 170 |

## 1B Decimal til binært

| Decimal | Binært |
| --- | --- |
| 13 | 1101₂ |
| 26 | 11010₂ |
| 45 | 101101₂ |
| 73 | 1001001₂ |
| 2026 | 11111101010₂ |

# Facit 2 • Binær aritmetik

| Regnestykke | Resultat på 4 bit | Carry ud |
| --- | --- | --- |
| 0101+0011 | 1000 | 0 |
| 0110+0101 | 1011 | 0 |
| 1011+0010 | 1101 | 0 |
| 1110+0101 | 0011 | 1 |
| 1101+1011 | 1000 | 1 |

Ved de sidste to summer er fulde summer henholdsvis 10011₂ og 11000₂; de nederste fire bit er resultatet modulo 16.

| Input | Negation mod 16 | Fortegnet fortolkning af input |
| --- | --- | --- |
| 0101 | 1011 | +5 |
| 0011 | 1101 | +3 |
| 0111 | 1001 | +7 |
| 1000 | 1000 | −8 |
| 1110 | 0010 | −2 |

Negation af 1000₂ giver samme bitmønster: −(−8) kan ikke repræsenteres som positivt 8 med signed 4-bit; dette er overflow. For de øvrige negationer kan to-komplementresultatet fortolkes som modsat værdi.

# Facit 3 • Sandhedstabeller

## 3.1  Y=A·B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

## 3.2  Y=A+B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## 3.3  Y=A⊕B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 3.4  Y=A′

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

## 3.5  Y=(A+B′)·B

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Bemærk: (A+B′)·B forenkles til A·B, fordi B·B′=0.

# Facit 4 • Menneskeligt kredsløb

## Runde 1: Y=A·B+C

| ABC | Y |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 0 |
| 011 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 1 |

## Runde 2: Y=A+B′

| ABC | Y |
| --- | --- |
| 000 | 1 |
| 001 | 1 |
| 010 | 0 |
| 011 | 0 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 1 |

## Runde 3: Y=A′·B+C

| ABC | Y |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 1 |
| 011 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
| 110 | 0 |
| 111 | 1 |

## Runde 4: Y=(A+B′)·C

| ABC | Y |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 0 |
| 011 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
| 110 | 0 |
| 111 | 1 |

## Runde 5: Y=A·B+B·C

| ABC | Y |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 0 |
| 010 | 0 |
| 011 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
| 110 | 1 |
| 111 | 1 |

I spillet kan point tildeles både for korrekt output og for at forklare, hvilken gateoperation der blev udført. Ved A+B′ er output 0 kun når A=0 og B=1.

# Facit 5 • Half adder

| A | B | S | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Ligninger: S=A⊕B=A′B+AB′. C=A·B. For 1+1 gælder 10₂: S er den mindst betydende bit, carry C er den næste bit.

Uden XOR: S=(A+B)·(A·B)′, dvs. OR efterfulgt af AND med NOT af carry; ækvivalent med A′B+AB′.

# Facit 6 • Full adder

| A | B | Cin | Sum | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sum = A′B′Cin + A′BCin′ + AB′Cin′ + ABCin = A⊕B⊕Cin.
Cout = A′BCin + AB′Cin + ABCin′ + ABCin = AB + ACin + BCin = AB + Cin(A⊕B).

To half addere: S1=A⊕B, C1=AB; Sum=S1⊕Cin; C2=S1·Cin; Cout=C1+C2. For 1+1+1 fås Sum=1, Cout=1, altså 11₂=3.

# Lærervejledning • gennemfør aktiviteterne

## Gruppeleg: menneskeligt kredsløb

Brug rollerne input, gate, output og observatør. Sæt 0/1 på forhånd som aftalte kropssignaler. Start med A·B og A+B, og gå derefter til udtrykkene fra slide 14. Kontrollér alle otte kombinationer, når et udtryk har tre inputs.

## Konstruktion: half adder til full adder

Bed grupperne om at vise sandhedstabel, ligninger og diagram, før de bygger. Godkend half adder på alle fire kombinationer. Udvid derefter til full adder og kræv otte testkombinationer. Elever kan vælge en gatebaseret løsning eller to half addere.

## Sikkerhed og chipfejlfinding

Følg præsentationens fire regler, men bekræft altid pinout for den konkrete chip. Strøm fra under ombygning; +5 V og GND må ikke byttes. Chip varm: sluk straks. Undgå at lade logikinput flyde; brug pull-up/pull-down efter det faktiske kredsløb.

## Tre valgfrie fortsættelser

A: konstruér en ny funktion fra en verbal regel. B: kæd full addere til en 2-bit-adder. C: lav en logikfunktion for en alarm eller adgangsbetingelse. Samme designprocedure gælder: problem → tabel → ligning → diagram → test.

## Opsamling

Brug exitbilletten til at få én forstået pointe, ét åbent spørgsmål og feedback på tempo/forklaringer. Centrale pointer: tal er vægtede potenser; boolske funktioner kan repræsenteres med sandhedstabeller; logiske gates kan sammensættes til addere og større digitale systemer.